Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

Практична робота №4

Моделювання процесу руху та нагріву рідини в трубі

Варіант №15

Виконав:

студент 6-го курсу ІЕЕ

групи ОБ-51м

Павленко Максим

Київ

2016р

Вихідні дані 15вар:

- внутрішній діаметр труби  D=(20+3*N)=65мм, де N-номер студента в списку групи;

- довжина труби  L= 10*D=650мм;

- потік=вода

- швидкість потоку = (0,5+0,2*N)=3,5 м/сек;

- початкова температура потоку = 293,2К;

- температура внутрішньої стінки труби=(290+50*N)=1040K .

Експеримент1. моделювання руху і нагрівання рідини (вода) у трубі (рис.1).

Рис.1 Труба

Рис.2  Розподіл температури

1. Визначаємо Похибка моделювання (по W).

Wна вході=3,5 м/сек (задана) , а Wсередняя на виході=3,519 м/сек.

W =( (Wна вході - Wсредняя на виході)/ Wна вході )*100= ((3,5-3,519)/2) *100=0.95%

2. Обчислюємо Q -величину теплового потоку, отриманого потоком води.

Т середняя на виході =307.09 К ;      T= 327.09-293.2=33.89 град

Q= G*Cp* T =3,973 кг/сек *4183 Дж/(м2К)*33.89 град = 563,219 кВт.

Результати:

- сильне нагрівання потоку тільки біля стінки труби, Q = 563,219 кВт.

- відносна похибка моделювання = 1,65%  (для точності level=5).

Експеримент 2 - моделювання руху і нагрівання рідини (вода) у трубі з діафрагмою(рис.3).

Рис.3 Модель труби з діафрагмою

Рис.4  Потік у трубі

1. Перепад тиску=81824,72-161457,25 = 79,63кПа

2. Максимальна швидкість=12,9 м/с

Максимальна швидкість і мінімальний тиск установлюються відразу за діафрагмою.

3. Визначаємо Похибка моделювання (по W).

Wна вході=2,3 м/сек (задана) , а Wсередняя на виході=2,323 м/сек.

W =( (Wна вході - Wсредняя на виході)/ Wна вході )*100= ((2.3-2. 323)/2) *100=1,15%

Обчислюємо Q -величину теплового потоку, отриманого потоком води.

Тсередняя на виході =321,93 К ;      T= 321,93 – 293,2=28,73 град.

Q= G*Cp* T =3,97кг/сек *4183 Дж/(м2К)*28,73 град = 477,105 кВт.

Результати:

- похибка моделювання =1.15 %.

- Q=477,105 кВт, теплообмін між стінкою та потоком повинен був збільшитися завдяки сильному перемішуванню, але дослід показав що теплообмін навпаки знизився через те що ми добавили діафрагму.